EXP 29

clc;

clear; close all;

% GSM Communication System with TDMA

% Simulation and Analysis Using MATLAB

% Step 1: Define GSM parameters numUsers = 8;	% 8 TDMA users

bitsPerUser = 10;		% Bits transmitted per user SNR_dB = 15;	% Signal-to-noise ratio

% Step 2: Generate random binary data for each user data = randi([0 1], numUsers, bitsPerUser);

disp('Original Data of 8 Users:'); disp(data);

% Step 3: Create TDMA frame

% Each user gets one time slot per frame tdmaFrame = zeros(1, numUsers * bitsPerUser);

for k = 1:numUsers

idx = (k-1)*bitsPerUser + (1:bitsPerUser); tdmaFrame(idx) = data(k,:);

end

% Step 4: BPSK modulation txSignal = 2*tdmaFrame - 1;

% Step 5: Add AWGN channel noise signalPower = mean(txSignal.^2);

noisePower = signalPower / (10^(SNR_dB/10)); noise = sqrt(noisePower)*randn(size(txSignal));

rxSignal = txSignal + noise;

% Step 6: BPSK demodulation rxBits = double(rxSignal > 0);

% Step 7: Recover data for each user

recoveredData = zeros(numUsers, bitsPerUser);

for k = 1:numUsers

idx = (k-1)*bitsPerUser + (1:bitsPerUser); recoveredData(k,:) = rxBits(idx);

end

% Step 8: Calculate bit error rate

numErrors = sum(tdmaFrame ~= rxBits); totalBits = length(tdmaFrame);

BER = numErrors / totalBits;

% Step 9: Display results

disp('Recovered Data of 8 Users:'); disp(recoveredData);

fprintf('SNR = %d dB\n', SNR_dB);

fprintf('Total Bits Transmitted = %d\n', totalBits); fprintf('Number of Bit Errors = %d\n', numErrors);

fprintf('Bit Error Rate (BER) = %.4f\n', BER);

% Step 10: Plot results figure;

subplot(3,1,1);

stairs(tdmaFrame, 'LineWidth', 1.5); title('GSM TDMA Transmitted Data'); xlabel('Bit Index');

ylabel('Bit Value'); ylim([-0.2 1.2]);

grid on;

subplot(3,1,2);

plot(rxSignal, 'LineWidth', 1);

title('Received Signal with AWGN'); xlabel('Bit Index');

ylabel('Amplitude'); grid on;

subplot(3,1,3);

stairs(rxBits, 'LineWidth', 1.5); title('Demodulated Received Data'); xlabel('Bit Index');

ylabel('Bit Value'); ylim([-0.2 1.2]);

grid on;