EXP 3

clc;

clear; close all;

% Processing Gain and PN Sequence Generation

% for Spread Spectrum Communication

% Step 1: Define parameters

N = 7;	% Number of PN sequence bits dataBits = [1 0 1 1 0 1 0];

% Step 2: Generate PN sequence using a 3-bit LFSR

% Feedback polynomial: x^3 + x + 1 register = [1 1 1];

pn = zeros(1, 2^N - 1);

for k = 1:length(pn)

pn(k) = register(end);

feedback = xor(register(3), register(1)); register = [feedback register(1:2)];

end

% Use a 7-chip PN sequence pn = pn(1:7);

% Step 3: Calculate processing gain

Rb = 1e3;	% Data rate in bits/sec

Rc = 7e3;	% Chip rate in chips/sec PG = Rc / Rb;		% Processing gain

PG_dB = 10*log10(PG); % Processing gain in dB

% Step 4: Spread the data

spreadData = zeros(1, length(dataBits)*length(pn));

for k = 1:length(dataBits)

chips = xor(dataBits(k), pn);

idx = (k-1)*length(pn) + (1:length(pn)); spreadData(idx) = chips;

end

% Convert binary chips to bipolar form pn_bipolar = 1 - 2*pn;

data_bipolar = 1 - 2*dataBits;

spread_bipolar = 1 - 2*spreadData;

% Step 5: Display results disp('Generated PN Sequence:'); disp(pn);

fprintf('Processing Gain = %.2f\n', PG); fprintf('Processing Gain = %.2f dB\n', PG_dB);

disp('Original Data Bits:'); disp(dataBits);

disp('Spread Data Bits:'); disp(spreadData);

% Step 6: Plot results figure;

subplot(3,1,1);

stairs(0:length(dataBits)-1, dataBits, 'LineWidth', 1.5); title('Original Data Bits');

xlabel('Bit Index'); ylabel('Bit Value'); grid on;

ylim([-0.2 1.2]);

subplot(3,1,2);

stairs(0:length(pn)-1, pn, 'LineWidth', 1.5); title('Generated PN Sequence'); xlabel('Chip Index');

ylabel('Chip Value'); grid on;

ylim([-0.2 1.2]);

subplot(3,1,3);

stairs(0:length(spreadData)-1, spreadData, 'LineWidth', 1.5); title('Spread Spectrum Data');

xlabel('Chip Index'); ylabel('Chip Value'); grid on;

ylim([-0.2 1.2]);