EXP 6

lc;

clear; close all;

% Generation and Analysis of FM and PM Signals Using MATLAB

%% 1. System Parameters

Fs = 200000;	% Sampling frequency (Hz) t = 0:1/Fs:0.02;	 % Time vector

Am = 1;	% Message amplitude

fm = 200;	% Message frequency (Hz)

Ac = 1;	% Carrier amplitude

fc = 5000;	% Carrier frequency (Hz)

kf = 1000;		% FM frequency sensitivity (Hz/V) kp = 2;	% PM phase sensitivity (rad/V)

%% 2. Generate Message Signal m = Am*cos(2*pi*fm*t);

%% 3. Generate Carrier Signal carrier = Ac*cos(2*pi*fc*t);

%% 4. Frequency Modulation (FM)

% Integral of the message signal int_m = cumtrapz(t,m);

% FM signal

sFM = Ac*cos(2*pi*fc*t + 2*pi*kf*int_m);

%% 5. Phase Modulation (PM)

% PM signal

sPM = Ac*cos(2*pi*fc*t + kp*m);

%% 6. Plot Time-Domain Signals

figure('Name','FM and PM Time Domain Analysis');

subplot(4,1,1);

plot(t,m,'b','LineWidth',1.2); title('Message Signal'); xlabel('Time (s)');

ylabel('Amplitude'); grid on;

subplot(4,1,2);

plot(t,carrier,'k'); title('Carrier Signal'); xlabel('Time (s)'); ylabel('Amplitude'); grid on;

subplot(4,1,3);

plot(t,sFM,'r');

title('Frequency Modulated (FM) Signal'); xlabel('Time (s)');

ylabel('Amplitude'); grid on;

subplot(4,1,4);

plot(t,sPM,'m');

title('Phase Modulated (PM) Signal'); xlabel('Time (s)');

ylabel('Amplitude'); grid on;

%% 7. Frequency Spectrum Analysis N = length(t);

f = (-floor(N/2):ceil(N/2)-1)*(Fs/N);

M_F = abs(fftshift(fft(m)))/N; FM_F = abs(fftshift(fft(sFM)))/N; PM_F = abs(fftshift(fft(sPM)))/N;

figure('Name','FM and PM Frequency Spectrum');

subplot(3,1,1);

plot(f/1000,M_F,'b');

xlim([0 15]);

title('Message Signal Spectrum'); xlabel('Frequency (kHz)'); ylabel('Magnitude');

grid on;

subplot(3,1,2);

plot(f/1000,FM_F,'r');

xlim([0 15]);

title('FM Signal Spectrum'); xlabel('Frequency (kHz)'); ylabel('Magnitude');

grid on;

subplot(3,1,3);

plot(f/1000,PM_F,'m');

xlim([0 15]);

title('PM Signal Spectrum'); xlabel('Frequency (kHz)'); ylabel('Magnitude');

grid on;

%% 8. Display Modulation Parameters beta_FM = kf*Am/fm;

beta_PM = kp*Am;

fprintf('Message Frequency = %.2f Hz\n',fm); fprintf('Carrier Frequency = %.2f Hz\n',fc); fprintf('FM Frequency Sensitivity = %.2f Hz/V\n',kf); fprintf('FM Modulation Index = %.2f\n',beta_FM);

fprintf('PM Modulation Index = %.2f radians\n',beta_PM);

disp('FM and PM signal generation completed successfully.');