clc;

clear; close all;

% Power Spectral Density (PSD) Analysis of PM Signals

% Using MATLAB

%% 1. System Parameters

Fs = 100000;		% Sampling frequency (Hz) T = 0.1;	% Simulation time (seconds)

t = 0:1/Fs:T-1/Fs;	% Time vector

Am = 1;	% Message amplitude

fm = 200;	% Message frequency (Hz)

Ac = 1;	% Carrier amplitude

fc = 5000;	% Carrier frequency (Hz)

kp = 2;	% Phase sensitivity (rad/V)

%% 2. Generate Message Signal m = Am*cos(2*pi*fm*t);

%% 3. Generate Carrier Signal carrier = Ac*cos(2*pi*fc*t);

%% 4. Generate Phase Modulated Signal sPM = Ac*cos(2*pi*fc*t + kp*m);

%% 5. Calculate Power Spectral Density

% Welch's method

%% 6. Calculate PM Modulation Index beta_PM = kp*Am;

%% 7. Plot Time-Domain Signals figure('Name','PM Signal Analysis');

subplot(3,1,1);

plot(t,m,'b','LineWidth',1.2); title('Message Signal'); xlabel('Time (s)');

ylabel('Amplitude'); grid on;

subplot(3,1,2);

plot(t,sPM,'r');

title('Phase Modulated Signal'); xlabel('Time (s)');

ylabel('Amplitude'); grid on;

%% 8. Plot PSD in dB/Hz subplot(3,1,3);

plot(f/1000,10*log10(PSD + eps),'k','LineWidth',1.2); title('Power Spectral Density of PM Signal'); xlabel('Frequency (kHz)');

ylabel('PSD (dB/Hz)');

xlim([0 12]); grid on;

fprintf('Message Frequency = %.2f Hz\n',fm); fprintf('Carrier Frequency = %.2f Hz\n',fc); fprintf('Phase Sensitivity = %.2f rad/V\n',kp);

fprintf('PM Modulation Index = %.2f radians\n',beta_PM);

disp('PM signal PSD analysis completed successfully.');