EXP 2

clc;

clear; close all;

% Characteristics Study of Side Band Power and Frequencies in AM

% Step 1: Define parameters

Ac = 1;    % Carrier amplitude

Am = 0.5;  % Message signal amplitude fc = 1000;  % Carrier frequency (Hz)

fm = 100;  % Message frequency (Hz) fs = 10000;  % Sampling frequency (Hz) t = 0:1/fs:0.05; % Time vector

% Step 2: Calculate modulation index m = Am / Ac;

% Step 3: Generate message and carrier signals message = Am * cos(2*pi*fm*t);

carrier = Ac * cos(2*pi*fc*t);

% Step 4: Generate AM signal

s = Ac * (1 + m*cos(2*pi*fm*t)) .* cos(2*pi*fc*t);

% Step 5: Calculate sideband frequencies USB = fc + fm; % Upper sideband frequency LSB = fc - fm; % Lower sideband frequency

% Step 6: Calculate powers (assuming 1-ohm load)

Pc = Ac^2 / 2;	% Carrier power

Pusb = (m^2 * Pc) / 4; % Upper sideband power Plsb = (m^2 * Pc) / 4; % Lower sideband power Ptotal = Pc + Pusb + Plsb;

% Step 7: Display results fprintf('Modulation Index = %.2f\n', m); fprintf('Carrier Frequency = %.2f Hz\n', fc);

fprintf('Lower Sideband Frequency = %.2f Hz\n', LSB); fprintf('Upper Sideband Frequency = %.2f Hz\n', USB); fprintf('Carrier Power = %.4f W\n', Pc);

fprintf('Lower Sideband Power = %.4f W\n', Plsb); fprintf('Upper Sideband Power = %.4f W\n', Pusb); fprintf('Total AM Power = %.4f W\n', Ptotal);

% Step 8: Plot message signal figure;

plot(t, message, 'b', 'LineWidth', 1.5); grid on;

xlabel('Time (s)'); ylabel('Amplitude'); title('Message Signal');

% Step 9: Plot carrier signal figure;

plot(t, carrier, 'r', 'LineWidth', 1.2); grid on;

xlabel('Time (s)'); ylabel('Amplitude'); title('Carrier Signal');

% Step 10: Plot AM signal figure;

plot(t, s, 'k', 'LineWidth', 1.2); grid on;

xlabel('Time (s)'); ylabel('Amplitude');

title('Amplitude Modulated (AM) Signal');

% Step 11: Calculate and plot frequency spectrum N = length(s);

Y = fft(s);

P2 = abs(Y/N);

P1 = P2(1:floor(N/2)+1); P1(2:end-1) = 2*P1(2:end-1);

f = fs*(0:floor(N/2))/N;

figure;

plot(f, P1, 'LineWidth', 1.5); grid on;

xlabel('Frequency (Hz)'); ylabel('Magnitude');

title('AM Frequency Spectrum'); xlim([0 1500]);

% Step 12: Display conclusion

disp('AM Sideband Analysis Completed Successfully.');

fprintf('Carrier Frequency = %.2f Hz\n', fc); fprintf('Lower Sideband Frequency = %.2f Hz\n', LSB); fprintf('Upper Sideband Frequency = %.2f Hz\n', USB); fprintf('Carrier Power = %.4f W\n', Pc);

fprintf('Lower Sideband Power = %.4f W\n', Plsb); fprintf('Upper Sideband Power = %.4f W\n', Pusb); fprintf('Total AM Power = %.4f W\n', Ptotal);

% Step 8: Plot message signal figure;

plot(t, message, 'b', 'LineWidth', 1.5); grid on;

xlabel('Time (s)'); ylabel('Amplitude'); title('Message Signal');

% Step 9: Plot carrier signal figure;

plot(t, carrier, 'r', 'LineWidth', 1.2); grid on;

xlabel('Time (s)'); ylabel('Amplitude'); title('Carrier Signal');

% Step 10: Plot AM signal figure;

plot(t, s, 'k', 'LineWidth', 1.2); grid on;

xlabel('Time (s)'); ylabel('Amplitude');

title('Amplitude Modulated (AM) Signal');

% Step 11: Calculate and plot frequency spectrum N = length(s);

Y = fft(s);